| Student experiment (5th - 10th grade) | Schwerpunktbestimmung eines Dreieckes |  Time: max. 15 min. |
| --- | --- | --- |
| Instruments: | - Karton - große Büroklammer - Faden - Wäscheklammer - Bleistift - Schere |  |
| Experiment: | - Aus dem Karton wird ein Dreieck geschnitten. An irgendeiner Ecke des Dreiecks sticht man mit der aufgebogenen Büroklammer durch den Karton. - An der herausstehenden Büroklammer befestigt man nun einen Faden, an dessen Ende eine Wäscheklammer angebunden ist. - Das Dreieck wird nun mit der Büroklammer aufgehängt, sodass sich das Dreieck und der Faden mit der Wäscheklammer auspendelt. - Mit dem Bleistift zieht man nun eine Linie entlang des Fadens. - Den gesamten Vorgang wiederholt man an den beiden anderen Ecken. - Der Schnittpunkt der Linien ist der Schwerpunkt. Die Linien nennt man Schwerlinien. Zur Überprüfung kann man das Dreieck auf dem Finger balancieren, indem man das Dreieck im Schwerpunkt hält. |  |
| Results: | Das Dreieck wird an einem Punkt nahe der Kante aufgehängt. Die Schwerkraft greift im Massenmittelpunkt an und das Dreieck dreht sich so lange, bis die Angriffslinie der Schwerkraft durch den Aufhängepunkt und durch den Schwerpunkt geht. Die Angriffslinie der Schwerkraft wird durch den Faden sichtbar. Der Schnittpunkt zweier Schwerlinien bzw. Angriffslinien ist der Schwerpunkt. Wird das Dreieck mit dem Finger in diesem Punkt unterstützt, befindet es sich im Gleichgewicht. |  |